ÖRNEK SAYFA, eğitim amaçlıdır

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TESPİT VE ÖNERİ DEFTERİ (ONAYLI DEFTER) ÖRNEK SAYFA

Dayanak: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği m.4/1-e ve m.7; İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik m.11/4; İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik m.11/4

| Defter seri no | A-000000 (matbu) | Sayfa no | 27 / 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| Onay makamı, tarih ve sayı | Noter / Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, ../../...., sayı ..... | Nüsha | Asıl: işveren; kopyalar: iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi |
| İşyeri unvanı | Örnek Sac ve Çelik Konstrüksiyon San. Ltd. Şti. | SGK işyeri sicil no | (sicil numarası) |
| Tehlike sınıfı | Çok tehlikeli | Çalışan sayısı | 85 |
| Ziyaret tarihi ve saat aralığı | 14.10.2026, 08.30-16.45 | Hizmet veren birim | OSGB unvanı veya İSGB |
| İş güvenliği uzmanı | Ad Soyad, (A) sınıfı, belge no | İşyeri hekimi | Ad Soyad, belge no |

| Tarih | Tespit | Öneri | Dayanak | Termin | İmzalar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.10.2026 | 1) Mezanin depolama platformunun (yaklaşık 3,5 m) doğu kenarında 6 m korkuluk sökülmüş, yerine takılmamış. Platformda 2 çalışan malzeme topluyor. | Platforma çıkış derhal kapatılsın, korkuluk yeniden monte edilip sabitlensin. Malzeme alımı için korkuluk sökmeyi gerektirmeyen yükleme kapısı yapılsın. | İşyeri Bina ve Eklentileri Yön. Ek-1 m.40; 6331 m.5/1-g | Derhal; korkuluk takılana kadar platform kullanılmaz. | İGU: imza; İşveren vekili: imza, 14.10.2026 16.40 |
| 14.10.2026 | 2) 3 numaralı abkant presin ışık perdesi köprülenerek devre dışı bırakılmış; operatör parçayı elle besliyor. | Presin enerjisi kesilip kilitlensin ve etiketlensin. Işık perdesi servisçe devreye alınsın, fonksiyon testi yapılmadan pres çalıştırılmasın. Köprülemenin nedeni araştırılsın. | İş Ekipmanları Yön. Ek-I m.2.8 ve 2.8.1-c | 14.10.2026 mesai bitimi; test bitene kadar pres kullanılmaz. | İGU: imza; İşveren vekili: imza, 14.10.2026 16.40 |
| 14.10.2026 | 3) Sevkiyat deposunun doğu acil çıkış kapısı zincir ve asma kilitle kilitli, önüne iki sıra palet istiflenmiş. | Kilit ve zincir sökülsün, paletler kaldırılsın. Kapı önü zemin boyasıyla işaretlenip boş tutulsun, kapı haftalık kontrol listesine eklensin. | İşyeri Bina ve Eklentileri Yön. m.5/1-b; Ek-1 m.10-d | 14.10.2026, ziyaret bitmeden | İGU: imza; İşveren vekili: imza, 14.10.2026 16.40 |
| 14.10.2026 | 4) 13.10.2026 sabah vardiyasında sevkiyat rampası girişinde forklift ile yaya arasında ramak kala yaşandı, yaralanma yok. Rampada yaya yolu işaretli değil, köşede ayna yok. | Olay incelenip ramak kala raporu düzenlensin. Yaya yolu boya ve bariyerle araç yolundan ayrılsın, köşeye konveks ayna takılsın, bölümün risk değerlendirmesi güncellensin. | 6331 m.14/1-b; İşyeri Bina ve Eklentileri Yön. Ek-1 m.37-38 | Rapor 16.10.2026; düzenleme 30.10.2026 | İGU: imza; İşveren vekili: imza, 14.10.2026 16.40 |
| 14.10.2026 | 5) Pres hattında çalışan 7 kişinin periyodik muayene ve odyometri süresi geçmiş (son: Ağustos 2025). Temmuz 2026 ölçüm raporunda hattın günlük maruziyeti 86 dB(A). | 7 çalışanın periyodik muayenesi ve işitme testi planlansın, kulak koruyucu kullanımı vardiya amirince denetlensin. Sonuçlara göre risk değerlendirmesi gözden geçirilsin. | 6331 m.15/1-b; İşyeri Hekimi Yön. m.9/2-c-3; Gürültü Yön. m.13/1-b | 31.10.2026 | İH: imza; İşveren vekili: imza, 14.10.2026 16.40 |

Kısaltmalar: İGU iş güvenliği uzmanı; İH işyeri hekimi; Yön. yönetmelik. İşyeri Bina ve Eklentileri Yön.: İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik. İş Ekipmanları Yön.: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği. Gürültü Yön.: Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik. 1 ve 2 numaralı tespitler hayati tehlikedir; makul sürede giderilmezse işyerinin bağlı olduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne yazılı bildirim yapılır.

Önceki tespitlerin takibi 30.09.2026 tarihli 3 numaralı tespit (kaynak bölümünde duman emiş fanı arızalı) yerinde kontrol edildi; fan onarılmış ve çalışıyor. Tespit kapatıldı. İGU: imza; İşveren vekili: imza.

| İş Güvenliği Uzmanı | İşyeri Hekimi | İşveren / İşveren Vekili |
| --- | --- | --- |
| Ad Soyad: | Ad Soyad: | Ad Soyad ve unvan: |
| Belge sınıfı ve no: | Belge no: | Tebellüğ tarihi ve saati: |
| İmza: | İmza: | İmza: |

İmzadan kaçınma şerhi: ........................................ (tarih, saat ve şerhi düşenin imzası)

ÖRNEK SAYFA, eğitim amaçlıdır

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TESPİT VE ÖNERİ DEFTERİ (ONAYLI DEFTER) ÖRNEK SAYFA

Dayanak: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği m.4/1-e ve m.7; İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik m.11/4; İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik m.11/4

| Defter seri no |  | Sayfa no |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Onay makamı, tarih ve sayı |  | Nüsha |  |
| İşyeri unvanı |  | SGK işyeri sicil no |  |
| Tehlike sınıfı |  | Çalışan sayısı |  |
| Ziyaret tarihi ve saat aralığı |  | Hizmet veren birim |  |
| İş güvenliği uzmanı |  | İşyeri hekimi |  |

| Tarih | Tespit | Öneri | Dayanak | Termin | İmzalar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Önceki tespitlerin takibi

| İş Güvenliği Uzmanı | İşyeri Hekimi | İşveren / İşveren Vekili |
| --- | --- | --- |
| Ad Soyad: | Ad Soyad: | Ad Soyad ve unvan: |
| Belge sınıfı ve no: | Belge no: | Tebellüğ tarihi ve saati: |
| İmza: | İmza: | İmza: |

İmzadan kaçınma şerhi: ........................................ (tarih, saat ve şerhi düşenin imzası)